灵境制造 · 数控车床加工工艺报告

PROCESS PLANNING REPORT

后端盖轴承钢套

图号 M0033  |  材料 45#钢（调质 20-24HRC）  |  订单 70,000 件  |  2026-08-01

# 一、零件信息

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 零件名称 | 后端盖轴承钢套 | 图号 | M0033 |
| 材料 | 45#钢（调质 20-24HRC） | 订单数量 | 70,000 件 |
| 包工包料单价 | 9.0 元/件 | 未注公差 | GB/T 1804-M |
| 特殊公差要求 | GB1004-B（建议按 m 级） | 表面要求 | Ra3.2 |

## 1.1 关键尺寸（图纸可辨识 + 工程假设）

| 要素 | 尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 外圆 | Ø76.0 × 80.0 mm | 外径 |
| 内孔 1 | Ø46.0H8 × 26.0 mm | Ra3.2 |
| 内孔 2 | Ø26.0H8 × 54.0 mm | Ra3.2 |
| 倒角 | C0.5 | 锐边倒钝 |

图纸辨识说明：图纸左侧部分小尺寸（20.6 / 6.6 等）分辨率不足，已按套筒常规结构假设为 Ø46×26 + Ø26×54 两段内孔。若实际尺寸不同，可修改参数后重新生成。

# 二、工艺路线（由灵境制造自动生成）

| 序号 | 工序名称 | 加工方法 | 刀具 | 表面 | 公差 | 预估工时(min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | OP01-端面粗车 | 粗车端面 | 外圆车刀(粗) | A | IT10 | 4.8 |
| 02 | OP02-端面精车 | 精车端面 | 外圆车刀(精) | A | IT7 | 3.6 |
| 03 | OP03-外圆粗车 | 粗车外圆 | 外圆车刀(粗) | A | IT10 | 4.8 |
| 04 | OP04-外圆精车 | 精车外圆 | 外圆车刀(精) | A | IT7 | 3.6 |
| 05 | OP05-内孔1-粗镗-Ø46 | 粗镗内孔 | 镗刀 | A | IT10 | 4.0 |
| 06 | OP06-内孔1-精镗-Ø46 | 精镗内孔 | 镗刀 | A | IT7 | 3.0 |
| 07 | OP07-内孔2-粗镗-Ø26 | 粗镗内孔 | 镗刀 | A | IT10 | 4.0 |
| 08 | OP08-内孔2-精镗-Ø26 | 精镗内孔 | 镗刀 | A | IT7 | 3.0 |
| 09 | OP09-倒角C0.5 | 倒角 | 倒角刀 | A | IT10 | 2.0 |

## 2.1 最快加工工艺流程说明（针对 70,000 件大批量）

- 下料：Ø78 圆钢按 81 mm 长度锯切（或棒料送料机直接送料）。

- 调质：外协热处理 20-24HRC（不计入机加工时间）。

- 装夹：三爪卡盘夹持毛坯，伸出 80 mm；若用棒料送料机则自动夹紧。

- T01 外圆粗车刀：车端面见平 → 粗车外圆至 Ø76.5（留 0.5 mm 精车余量）。

- T02 外圆精车刀：精车端面保证总长 80 → 精车外圆至 Ø76。

- T03 镗刀：钻/镗中心底孔 Ø20 → 粗镗 Ø46 台阶 → 精镗 Ø46 H8；粗镗 Ø26 台阶 → 精镗 Ø26 H8。

- T04 倒角刀：所有锐边倒钝 C0.5。

- 换件：松开卡盘换件，循环下一工件。

- 后处理：去毛刺、清洗、终检。

# 三、真实切削时间测算

| 工序 | 直径(mm) | 行程(mm) | 转速(rpm) | 进给(mm/rev) | 切深(mm) | 余量(mm) | 走刀 | 切削时间(min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP01-端面粗车 | 76.0 | 39.0 | 460 | 0.200 | 2.00 | 2.50 | 2 | 0.85 |
| OP02-端面精车 | 76.0 | 39.0 | 544 | 0.080 | 0.30 | 0.30 | 1 | 0.90 |
| OP03-外圆粗车 | 76.0 | 80.0 | 460 | 0.200 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0.87 |
| OP04-外圆精车 | 76.0 | 80.0 | 544 | 0.080 | 0.30 | 0.30 | 1 | 1.84 |
| OP05-内孔1-粗镗-Ø46 | 46.0 | 26.0 | 761 | 0.200 | 2.00 | 13.00 | 7 | 1.20 |
| OP06-内孔1-精镗-Ø46 | 46.0 | 26.0 | 899 | 0.080 | 0.30 | 0.30 | 1 | 0.36 |
| OP07-内孔2-粗镗-Ø26 | 26.0 | 54.0 | 1346 | 0.200 | 2.00 | 3.00 | 2 | 0.40 |
| OP08-内孔2-精镗-Ø26 | 26.0 | 54.0 | 1591 | 0.080 | 0.30 | 0.30 | 1 | 0.42 |
| OP09-倒角C0.5 | 76.0 | 0.5 | 544 | 0.080 | 0.30 | 0.30 | 1 | 0.01 |

切削时间合计：6.85 min    换刀/刀补时间合计：3.00 min

# 四、辅助时间与单件总时间

| 辅助时间项 | 数值 |
| --- | --- |
| 夹准时间（装夹 + 找正 + 关防护门） | 2.0 min/件 |
| 换件时间（松卡盘、取件、放新毛坯） | 1.0 min/件 |
| 批量准备分摊（对刀、程序调用、首检） | 0.015 min/件 |

单件总时间：12.87 min

# 五、日产量与总工期

| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 班制 | 8 h/班 | 设备利用率 | 85% |
| 每班可用加工时间 | 408 min | 日产量(单班) | 约 31 件/天 |
| 70,000 件总机加工时间 | 约 15009 h | 70,000 件总工期 | 2259 个工作日 |

## 5.1 批量生产优化方案

| 场景 | 换件时间(min) | 利用率 | 日产量(件/天) | 70,000件工期(天) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动棒料送料机 + 三爪卡盘 | 0.3 | 85% | 33 | 2122 |
| 双主轴数控车床 | 0.2 | 90% | 35 | 2000 |
| 双机并行（两台数控车） | 1.0 | 85% | 62 | 1130 |

# 六、毛坯与下料建议

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 毛坯规格 | 热轧 45# 圆钢 Ø78 × 81 mm |
| 棒料长度 | 6000 mm（标准 6m） |
| 每棒可切件数 | 约 74 件 |
| 每棒料头损耗 | 约 56 mm（含 50 mm 两端锯口；净余料约 6 mm） |

按舅舅要求：角料（料头）直径与毛坯一致 Ø78 mm；通过 Ø78×81 mm 下料，6m 棒料可切 74 件，净余料仅 6 mm，满足料头 ≤60 mm 的控制要求。

# 七、成本测算（敏感性分析）

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 单件毛坯重量 | 约 3.04 kg |
| 材料单价（参考） | 3.5 元/kg |
| 单件材料成本 | 约 10.63 元/件 |
| 包工包料单价 | 9.0 元/件 |
| 单件毛利（未计刀具/电费/人工/场地） | 约 -1.63 元/件 |
| 70,000 件合同总额 | 630,000 元 |
| 70,000 件材料总成本（参考） | 约 744,389 元 |
| 剩余空间（人工/刀具/能耗/利润） | 约 -114,389 元 |
| 材料盈亏平衡价 | ≤ 2.96 元/kg（无加工利润） |

重要提示：9.0 元/件包工包料价格偏低，单件毛利约 -1.63 元。能否盈利取决于 45# 钢批量采购价、刀具寿命、设备利用率。建议先小批量试制验证真实刀耗和工时；若材料价无法压至 2.96 元/kg 以下，需重新评估报价。

# 八、刀具与转速建议

| 工序 | 转速 / 进给 |
| --- | --- |
| OP01-端面粗车 | S460 rpm，F0.200 mm/rev |
| OP02-端面精车 | S544 rpm，F0.080 mm/rev |
| OP03-外圆粗车 | S460 rpm，F0.200 mm/rev |
| OP04-外圆精车 | S544 rpm，F0.080 mm/rev |
| OP05-内孔1-粗镗-Ø46 | S761 rpm，F0.200 mm/rev |
| OP06-内孔1-精镗-Ø46 | S899 rpm，F0.080 mm/rev |
| OP07-内孔2-粗镗-Ø26 | S1346 rpm，F0.200 mm/rev |
| OP08-内孔2-精镗-Ø26 | S1591 rpm，F0.080 mm/rev |
| OP09-倒角C0.5 | S544 rpm，F0.080 mm/rev |

# 九、风险提示与假设说明

- 图纸尺寸不确定性：图纸左侧部分小尺寸（20.6 / 6.6 等）分辨率不足，内孔结构按 Ø46×26 + Ø26×54 假设。实际投产前请用高清图纸或 STEP 模型复核。

- 预钻孔假设：内孔镗削按已预钻 Ø20 mm 底孔计算。若毛坯中心未预钻孔，需增加中心钻 + 钻孔工序（约 +0.5~1.5 min/件）。

- 调质处理：20-24HRC 建议外协，不计入机加工时间；调质后硬度会显著影响刀具寿命和切削参数。

- G 代码说明：本报告 G 代码由通用后处理器生成，实际使用前需按具体机床（Fanuc/Siemens/广数等）和车削循环（G71/G72/G70 等）调整。

- 产能瓶颈：单台单班约 31 件/天，70000 件约需 2259 个工作日。大批量交付必须采用自动送料、双主轴或多机并行。

# 附录：生成的数控程序（节选，Fanuc 0i-MF）

%

O1001 (PROGRAM 1001 - 2026-08-01)

(POST: Fanuc 0i-MF)

G21 G17 G40 G49 G80 G90 G94

G00 G91 G28 Z0.

G00 G91 G28 X0. Y0.

G00 G90 G54 X0. Y0.

G00 G43 Z80.000 H00

M03 S1000

M08

; 材料: 45#钢

; 工序数: 9 | 装夹次数: 1

; 控制器: fanuc_0i | 生成日期: 2026-08-01

; 安全设置

G17 G21 G40 G49 G80 G90

G00 Z80.000

; 启用AI高精度轮廓控制

G05.1 Q1

; ==================================================

; 刀具清单汇总表 (TOOL LIST SUMMARY)

; ==================================================

; T01 | 外圆车刀(粗) | 粗车外圆/粗车端面 | 2次

; T02 | 外圆车刀(精) | 精车外圆/精车端面 | 2次

; T03 | 镗刀       | 粗镗内孔/精镗内孔 | 4次

; T04 | 倒角刀     | 倒角           | 1次

; 总计: 4 把刀具

; ==================================================

; ---- OP01 OP01-端面粗车 - 粗车端面 ----

G00 G91 G28 Z0.

T01 M06

G00 G90 G54 X0. Y0.

G43 Z80.000 H01

S1500 M03

; 启用刀具半径补偿: G41

G41 D10

G01 X50.000 Z-20.000 F0.17

G40

G00 Z80.000

M09